| General purpose 20' x 8' x 8'6"; Steel. Millimetres; Feet. Internal Dimensions; Length; 5,898; 19'4 13/64". Width; 2,352; 7'8 19/32". Height; 2,393; 7'10 7/32". Door Opening; Width; 2,340; 7'8 1/8". Height; 2,280; 7'5 49/64". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 30，480; 67，200. Tare; 2,180; 4,810. Max Payload; 28,300; 62,390. Cube Metres; Cube Feet. Internal Capacity; 33.2; 1170. |  |
| --- | --- |
| General purpose 40' x 8' x 8'6"; Steel. Millimetres; Feet. Internal Dimensions; Length; 12,032; 39'5 45/64". Width; 2,352; 7'8 19/32". Height; 2,393; 7'10 7/32". Door Opening; Width; 2,340; 7'8 1/8". Height; 2,280; 7'5 49/64". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 30,480; 67,200. Tare; 3,650; 8,050. Max Payload; 26,830; 59,150. Cube Metres; Cube Feet. Internal Capacity; 67.7; 2,390. |  |
| High cube. |  |
| High cube 40' x 8' x 9'6"; Steel. Millimetres; Feet. Internal Dimensions; Length; 12,032; 39'5 45/64". Width; 2,352; 7'8 19/32 ". Height; 2,698; 8'10 7/32". Door Opening; Width; 2,340; 7'8 1/8". Height; 2,585; 8'5 49/64". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 30,480; 67,200. Tare; 3,830; 8,440. Max Payload; 26,650; 58,760. Cube Metres; Cube Feet. Internal Capacity; 76.4; 2700. |  |
| High cube 45' x 8' x 9'6"; Steel. Millimetres; Feet. Internal Dimensions; Length; 13,556; 44'5 45/64''. Width; 2,352; 7'8 19/32". Height; 2,698; 8'10 7/32". Door Opening; Width; 2,340; 7'8 1/8". Height; 2,585; 8'5 49/64". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 30,480; 67,200. Tare; 4,700; 10,360. Max Payload; 25,780; 56,840. |  |
| Refrigerated. |  |
| Refrigerated 40' x 8' x 9'6"; Steel. Millimetres; '. Internal Dimensions; Length; 11,590; 38'19/64". Width; 2,294; 7'6 5/16". Height; Norminal; 2,555; 8'4 19/32". Usable; 2,445; 8'21/32". Door Opening; Width; 2,290; 7'6 5/32". Height; 2,569; 8'5 9/64". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 30,480; 67,200. Tare; 4,880; 10,760. Max Payload; 25,600; 56,440. Cube Metres; Cube Feet. Internal Capacity; Norminal; 67.9; 2,399. Usable; 65.3; 2,307. |  |
| Refrigerated 40' x 8' x 8'6"; Steel. Millimetres; Feet. Internal Dimensions; Length; 11,587; 38'0.1". 2,259; 7'4.9". Height; Norminal; 2,219; 7'3.4". Usable; 2,119; 7'3.4". Door Opening; Width; 2,283; 7'5.9". Height; 2,177; Width7'1.7". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 32,000; 70,500. Tare; 4,350; 9,590. Max Payload; 27,650; 60,960. Cube Metres; Cube Feet. Weight; Norminal; 58.1; 2,051. Usable; 55.5; 1,959. |  |
| Refrigerated 20'x 8' x 8'6"; Steel. Millimetres; Feet. Internal Dimensions; Length; 5,455; 17'10 3/4". Width; 2,292; 7'6 1/4". Height; Norminal; 2,274; 7'5 1/2". Usable; 2,174; 7'1 14/25". Door Opening; Width; 2,232; 7'6 1/4". Height; 2,259; 7'4 15/16". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 30,480; 67,200. Tare; 3,000; 6,610. Max Payload; 27,480; 60,590. Cube Metres; Cube Feet. Internal Capacity; Norminal; 28.4; 1,000. Usable; 27.2; 958. |  |
| Open top. |
| Open top 40' x 8' x 8'6"; Steel. Millimetres; Feet. Internal Dimensions; Length; 12,036; 39'5 55/64". Width; 2,352; 7'8 19/32". Height; 2,248; 7'8 7/16". Door Opening; Width; 2,340; 7'8 1/8". Height; 2,280; 7'5 49/64". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 30,480; 67,200. Max Payload; 26,680; 58,820. Cube Metres; Cube Feet. Internal Capacity; 65.9; 2.330. |  |
| Open top 20' x 8' x 8'6"; Steel. Millimetres; Feet. Internal Dimensions; Length; 5,900; 19'4 9/32". Width; 2,352; 7'8 19/32". Height; 2,350; 7'8 33/64". Door Opening; Width; 2.340; 7'8 1/8". Height; 2,280; 7'5 49/64". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 30,480; 67,200. Tare; 2,120; 4,670. Max Payload; 28,360; 62,530. Cube Metres; Cube Feet. Internal Capacity; 32.6; 1,152. |  |
| Flatracks. |
| Flatracks 40' x 8' x 8'6"; Steel. Millimetres; Feet. Internal Dimensions; Length; 12,180; 39'11 17/32". Width; 2,230; 7'3 51/64. Height; Unfolded; 1,955; 6'4 31/32. Folded; 647; 2'1 15/32". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 45,000; 99,210. Tare; 5,000; 11,020. Max Payload; 40,000; 88,190. Cube Metres; Cube Feet. Internal Capacity; 53.1; 1876.6. |  |
| Flatracks 20' x 8' x 8'6"; Steel. Millimetres; Feet. Internal Dimensions; Length; 5,618; 18'5 3/16". Width; 2,230; 7'3 13/16". Height; Unfolded; 2,233; 7'3 29/32". Folded; 370; 1'2 9/16". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 30,480; 67,200. Tare; 2,750; 6,060. Max Payload; 27,730; 61,140. Cube Metres; Cube Feet. Internal Capacity; 27.9; 986. |  |
| Garmentainers. |
| Garmentainers 40' x 8' x 8'6"; Steel. Millimetres; Feet. Internal Dimensions; Length; 12,180; 39'11 17/32". Width; 2,230; 7'3 51/64". Height; 1,955; 6'4 31/32". Door Opening; Width; 2,340; 7'8.". Height; 2,280; 7'5.8". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 30.480; 67,200. Tare; 3,885; 8,565. Max Payload; 26,595; 58,635. Cube Metres; Cube Feet. Internal Capacity; 67.7; 2,390. |  |
| Garmentainers 20' x 8' x 8'6"; Steel. Millimetres; Feet. Internal Dimensions; Length; 5,900; 19'4.2". Width; 2,352; 7'8.5". Height; 2,353; 7'10.1". Door Opening; Width; 2,340; 7'8". Height; 2,280; 7'5.8". Kilograms; Pounds. Weight; Max Gross; 24,000; 52,910. Tare; 2,240; 4,490. Max Payload; 21,760; 47,970. Cube Metres; Cube Feet. Internal Capacity; 33.2; 1,172. |  |